Guia De Uso De Instalação Rápida

(RFID versão v1.0)

Muito obrigado por usar o rastreador GPS, o guia de uso detalhará como operar este produto. Por favor, leia cuidadosamente antes de usá-lo para obter o método correto de usá-lo corretamente. Parte da estrutura funcional do produto é alterada sem aviso prévio e prevalecerá para objetos físicos. O fabricante não é responsável por negligência e omissões nas diretrizes de uso.

# 1、Parâmetros de função do produto

## Função do produto

ACC detecta cerca eletrônica, alarme de desligamento, alarme de vibração, alarme de deslocamento, consulta de localização, reprodução de faixas, perda de óleo e energia Identificação de identidade ibutton

# Banda de suporte

LTE-FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B20, B28AB, B66

GSM/2G GSM 850/900/1800/190 0MHz

    - Amplo intervalo de entrada de tensão: + 12-92VDC

Tempo de posicionamento: iniciação térmica média: 2 segundos (céu aberto) Iniciação a frio média: 32 segundos (céu aberto)

Tamanho da fuselagem: sujeito ao objeto físico;

    - Precisão de posicionamento: 30 metros; Temperatura de operação: -20 ℃ a + 55 ℃

Dica importante: Este produto suporta apenas a instalação e o uso dentro da faixa de tolerância de tensão, como todas as consequências da instalação ilegal fora da faixa de tolerância de tensão são suportadas pelo usuário

# Acessórios do produto e status da lâmpada LED

  - Acessórios do produto:

Padrão: equipamento/cabo de alimentação/guia de instalação rápida/patch de dupla face/leitor de cartão ibutton/tecla ibutton x2

# Status operacional do terminal LED

.2.12 LED amarelo (status do sinal GSM)

| O status da lâmpada | Significado. |
| --- | --- |
| Flash lento | Inicialização gsm |
| Piscando rápido | Não leia o cartão. |
| Muitas vezes brilhante | A comunicação gprs é normal/já on-line |
| Não brilhante | GSM dormão/não fornecido |

2.2.2 LED azul (status do sinal GPS)

| O status da lâmpada | Significado. |
| --- | --- |
| Flash lento | Na pesquisa de sinal GPS |
| Piscando rápido | Chips GPS |
| Muitas vezes brilhante | GPS, localizado |
| Não brilhante | GPS dormão/não fornecido |

# 3、Instruções de instalação do terminal

  - Trabalho de preparação antes da instalação:

① Abra a caixa de embalagem e verifique se o modelo do equipamento está correto e os acessórios estão completos, caso contrário, entre em contato com seu revendedor;

② Seleção de cartão SIM, o terminal precisa inserir uma cartão SIM GSM, cartão GSM Unicom ou móvel opcional (rede GSM)  Universal)

③ Instalação do cartão sim, ângulo de falta do cartão sim para dentro, chip para a porta usb, inserir o cartão sim

Nota: 1 1 antes de instalar ou remover o cartão SIM, desligue a fonte de alimentação do terminal primeiro;

2) O cartão sim do terminal precisa ativar a função gprs;

# Instalação

O método de instalação do terminal é uma instalação oculta, e a instalação oculta do equipamento terminal deve ser instalada por uma organização profissional designada pelo revendedor. Observe os seguintes assuntos:

① Instalação oculta, preste atenção à impermeabilidade;

② Evite colocar fontes de transmissão, como radar de retração, ladrões e outros equipamentos de comunicação a bordo;

③ O equipamento está equipado com antena GSM e antena GPRS. A instalação certifica que a superfície receptora de GPS (sem superfície de etiqueta é superfíc

da antena GPS) acima (céu) e não há blindagem metálica acima.

Local de instalação recomendado:

- Parte oculta da estrutura decorativa sob o pára-brisa dianteiro;

- Oculto ao redor do painel dianteiro do carro (a pele não é metálica);

- Sob o painel de decoração sob o pára-brisa traseiro; 4 dentro da porta ou dentro da coluna média;

Local oculto no painel ou sob o banco traseiro do veículo elétrico/motocicleta.

# 4、Diagrama esquemático de fiação do terminal

  - Precauções de fiação do equipamento

    - Por favor, escolha a linha de alimentação fornecida pela fábrica original, a linha vermelha é o eletrodo positivo e o preto é o eletrodo negativo; Instale o eletrodo negativo, escolha uma aterração ou ferro separado, não conecte outro fio de aterramento;

    - linhas ACC (linha laranja) conectar o interruptor ACC do veículo; Se exigir a função anti-roubo automática ACC, o equipamento decidirá se entrar no estado de fortificação; Sem a linha ACC, o veículo entrará no estado de fortificação e vibrará durante a operação no estado de fortificação e o alarme de vibração será acionado.

    - Linha de controle de óleo e elétrico quebrada (linha amarela), conecte a linha amarela fina no aparelho quebrado (opcional).

## Etapa correta de uso do produto: instalação de registros de configuração de inicialização

Instalação: Durante a instalação, a superfície da antena GPS deve estar voltada

para o céu e a posição de instalação deve ser coberta por substâncias (como metal, filme de isolamento à prova de explosão).

Iniciar: Instale o plato SIM na direção correta, conecte o fio de acordo com o diagrama de fiação do terminal e disque o interruptor de alimentação para iniciar. Conta da plataforma de registro: os métodos de registro são diferentes de acordo com a plataforma do revendedor, os métodos de registro também são diferentes

consulte o revendedor.

# 6 ,Descrição e uso da instrução SMS:

Quando o símbolo é uma barra espaçada, use o telefone celular para enviar um código SMS para o número do cartão sim do terminal de comunicação do veículo GPS. As vírgulas no formato de instrução SMS a seguir são no formato de estado de entrada em inglês e as letras são divididas de acordo com as instruções.

| Defina a função |  |  |  |  |  | SMS command format | reply |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adicione um único ID RFID |  |  |  |  |  | RFID,SU,23006B0094EB3A01# | RFID,SU,OK |
| Remover um único ID RFID |  |  |  |  |  | RFID,SD,23006B0094EB3A01# | RFID,SD,OK! |
| Limpe a lista RFID dentro do dispositivo |  |  |  |  |  | RFID,DL# | RFID,DL,OK! |
| Pergunte se o RFID é |  |  |  |  | RFID,AL,012EA7750043001D# |  | RFID,AL,012EA7750043001D,VA |
| válido |  |  |  |  |  |  | LID# / / Card valid RFID, AL, |
|  |  |  |  |  |  |  | 012EA7750043001D, INVALID # / |
|  |  |  |  |  |  |  | / Card invalid |
| Modo de uso do relé |  |  |  |  |  |  |  |
| Defina a maneira usual de abrir |  |  |  |  | RFID,RELAYNO# |  | RFID,RELAYNO,OK |
| Defina o modo de fechamento constante |  |  |  |  | RFID,RELAYNC# |  | RFID,RELAYNC,OK |
| Atualmente, caminho aberto é o normal |  |  |  |  | RFID,RELAY# |  | FID,RELAY:NO# |
| Depois de configurar o cartão magnético válido, aguarde a janela de tempo de ignição do veículo |  |  |  |  | RFID, ONTIME, 20 # / / set the time window for 20 seconds |  | RFID,ONTIME,OK# |
| Consulta de janela de tempo de ignição do veículo |  |  |  |  | RFID,ONTIME# |  | RFID,ONTIME:20# |
| Defina se deseja relatar ativamente as informações de sincronização RFID depois que o terminal ficar online |  |  |  |  | RFID, AUTOSYNC, 0 # / / No active reporting RFID, AUTOSYNC, 1 # / / to allow for active reporting |  | RFID,AUTOSYNC,OK RFID,AUTOSYNC:0# |
|  |  |  |  |  | RFID,AUTOSYNC# / / Query |  |  |

|  | whether to actively report the synchronization information |  |
| --- | --- | --- |
| configure a função RFID | RFID, ENABLE, 0 # / / proibir RFID function RFID, ENABLE, 1 # / / permitir RFID function | RFID,ENABLE,OK |
| Consultar o status funcional do RFID | RFID,ENABLE# | RFID,ENABLE:1# |
| Várias unidades RFID são emitidas através de instruções | This instruction can support the issuance of 1-8 RFID information at the same time, which will cover the RFID information stored before the device.RFID,MULADD,RFID1,RF ID2,RFID3,RFID4,RFID5,RFID6, RFID7,RFID8# instance: Send to: RFID, MULADD, D90000012C0B2501,2F0000012D 516A01 # | RFID,MULADD OK Num:2 |
| Set the function | SMS command format | reply |

# 7，Aplicação e operação de equipamentos

## ① Entrar na plataforma de serviço de localização

Os usuários podem fazer login na plataforma de serviço de posicionamento global fornecida pelo revendedor para verificar a localização e o status do veículo e executar as operações correspondentes. Por favor, consulte seu revendedor no site da plataforma de serviço.

② Baixe a consulta do cliente celular

# 8，Solução de problemas

8.1 O terminal não pode se conectar ao servidor em segundo plano após a primeira instalação e a exibição em segundo plano não está online. Verifique a instalação do terminal:

Ao operar o terminal, consulte os seguintes problemas e soluções; Se o problema ainda não for resolvido, entre em contato com o revendedor.

| Perguntas frequentes | Um problema | Termos de liquidação |
| --- | --- | --- |
|  | Use terminais em áreas |  |
|  | pouco recebidas, como |  |
| Recepção ruim de sinais | perto de prédios arranhados ou estacionamentos | Use o terminal em uma boa posição |
|  | subterrâneos, não pode |  |
|  | transmitir efetivamente |  |

|  | ondas de rádio |  |
| --- | --- | --- |
| A primeira instalação da tela da plataforma Desativado | Se o cabo principal de alimentação está conectado corretamente | Não instale na linha de controle interno do carro |
|  | O cartão SIM não está instalado | Verifique o cartão sim |
|  | Status da luz LED | Verifique se o indicador pisca ou está sempre aceso |
|  | O cartão SIM não tem a função GPRS | Entre em contato com o provedor de serviços para abrir o gprs |
| Mapa da plataforma mostrado O local está incorreto | GPS não está localizado | Por favor, vá para um local aberto para encontrar o local |
|  | Após a instalação do terminal, o veículo ficou estacionário | Conduza por algumas voltas na estrada |
|  | Se a linha acc está conectada | Conecte o terminal e insere a chave do carro para abrir o acc |
| A plataforma mostra que a energia principal está desligada | Contato ruim do cabo de alimentação | Verifique se o cabo de alimentação do equipamento está bem conectado |
| A plataforma exibe o status offline | Cartão SIM atrasado ou cancelado GPRS | Verifique o status do cartão sim |
|  | O sinal na região de queda é fraco | Por favor, tente novamente onde o sinal é forte |

# Cartão de garantia

Declaração especial:

- Quaisquer futuras alterações técnicas neste produto estão disponíveis sem aviso prévio.

- Se houver alguma alteração na aparência e cor do produto, o objeto físico prevalecerá.

- O cartão de garantia se aplica apenas aos serviços das unidades imei listadas abaixo.

- Por favor, guarde este cartão de reparo adequadamente, apresente este cartão e o documento de compra original para garantia.

- Consulte a tabela abaixo para garantia.

Este cartão é o certificado básico de garantia. Por favor, preencha este cartão com cuidado e guarde-o adequadamente.

| Nome cliente | do |  | Téculo contato | de |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço postal |  |  |  |  |  |
| Modelo produto | de |  | Imei não |  |  |
| Data compra | de |  | Número fatura | da |  |
| Nome unidade vendas | da de |  |  |  |  |
| Endereço da unidade de vendas |  |  |  |  |  |
| Telefone unidade vendas | da de |  |  |  |  |
| - A partir da data da compra, não humano deverá garantir danos por um ano; - Em qualquer uma das seguintes circunstâncias, não está coberto pela garantia, mas pode pagar por manutenção; （一） Durante o período de garantia （二） Desmontagem ou manutenção sem nossa autorização; （三） Imersão em água, a placa de circuito é queimada; （四） Danos causados por instalação, uso, manutenção e armazenamento inadequados; （五） Dano da carcaça do produto causado durante o uso; （六） O número imei do produto está rasgado ou borrado; （七）O certificado de garantia é inconsistente com o modelo do produto ou o certificado de garantia é alterado; （八）Danos causados por força maior. |  |  |  |  |  |